2015年医学检验知识与技能大赛复赛

操作规程及评分标准

1. 分光光度法绘制苋菜红的吸收光谱

- 比赛基本要求

- 每队四人，每人操作比赛项目中四个环节中的一个，合作完成全部实验。

- 比赛时间：20min。

- 评分以100分为基准，每出现一个错误扣除相应分数。根据得分高低排序，高分者获胜。

二、比赛内容

每人完成下列四个实验环节中的一个。

- 苋菜红标准溶液的取样；

- 苋菜红标准溶液的配制；

3．正确和熟练的仪器分析基本操作；

4．规范的实验记录、正确的数据处理和准确的实验结果报告。

三、涉及的技能

1．洗耳球和吸管的使用；

2．溶液的定容；

3．7200型分光光度计的使用；

4．数据记录和处理的方法；

5．实验结果报告的方式。

7200型分光光度计操作规程见《仪器分析实验》附录二。

分光光度法绘制苋菜红的吸收光谱评分标准

| 准 备 | 扣分 | 配制溶液 |  |  | 扣分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衣着、发式 |  | 标准液未混匀 |  |  | -1 |  |  |  |
| 未穿白大褂 | -5 | 吸管未淌洗 |  |  | -1 |  |  |  |
| 白大卦不整洁 | -1 | 吸管操作不正确 |  |  | -1 |  |  |  |
| 发式凌乱或披肩 | -2 | 取液后未用滤纸擦拭吸管外壁 |  |  | -1 |  |  |  |
| 手上有饰品或涂指甲油 | -2 | 洗耳球操作不正确 |  |  | -1~-3 |  |  |  |
|  |  | 定容不正确 |  |  | -2 |  |  |  |
|  |  | 定容溶液未混匀 |  |  | -2 |  |  |  |
| 准备工作 |  | 废物废液未排放在指定容器内 |  |  | -2 |  |  |  |
| 不正确摆放器材 | -2 | 台面不清洁整齐美观 |  |  | -1 |  |  |  |
| 未预热仪器 | -2 | 有其他明显失误 |  |  | -1~-3 |  |  |  |
| 分光光度测定 |  |  | 扣分 | 数据处理和结果报告 |  | 扣分 |  |  |
| 溶液装入吸收池中超过2/3 |  |  | -1 | 数据记录不规范 |  | -1~-5 |  |  |
| （如需要）未擦拭吸收池透光面 |  |  | -2 | 未记录标准溶液浓度 |  | -3 |  |  |
| 手握吸收池透光面 |  |  | -1 | 不能正确绘制吸收光谱 |  | -5~-10 |  |  |
| 未调波长先调100% |  |  | -2 | 吸收光谱标注不全 |  | -5 |  |  |
| 未用黑体正确调0 |  |  | -2 | 横纵坐标标注不正确 |  | -2 |  |  |
| 调0和100%后未确认 |  |  | -1 | 结果报告格式不正确 |  | -3 |  |  |
| 未将废液倒入废物桶中 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |
| 未正确记录数据A |  |  | -1~-5 |  |  |  |  |  |
| 未清洗吸收池 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |
| 关盖，黑体未置于光路 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |
| 台面不清洁整齐美观 |  |  | -1~-5 |  |  |  |  |  |
| 吸收池毛玻璃面对光路 |  |  | -5 |  |  |  |  |  |
| 波长改变后未重新调0和100% |  |  | -5 |  |  |  |  |  |

特别注意： 1 未在规定的20min内做完实验者，超时2分钟，扣5分；超时4分钟，扣10分；超时5分钟以上，扣20分。

2.白细胞计数准确性评价

【操作步骤】

0.38ml白细胞稀释液+20ul全血

混匀，待细胞悬液成棕褐色透明

准备计数板

再次混匀

充池

计数板置放于载物台，找格子，

悬液静放2-3分钟后可计数

显微镜下计数四角大方格WBC总数

【注意事项】

1．取20ul全血(不超过最大刻度3mm，超过部分放出)，擦去管尖外的余血，将吸管插入白细胞稀释液的底部，轻轻放出血液，并吸取上层白细胞稀释液清洗2~3次。

2．将血液与稀释液完全混匀，待细胞悬液完全变成棕褐色透明状。

3．充分混匀，但须避免有大量气泡产生；盖好盖玻片。

4. 在充池时，如充液不足、液体外溢、断续充液、在计数板中产生气泡、充液后移动盖玻片等，均会使细胞分布不均匀，造成计数结果不准确。

【考核内容】

1．微量吸管的使用。

2．改良牛鲍氏计数板的使用。

3．显微镜的使用。

4．实验室生物安全。

5．计数结果准确性。

【评分标准】

| 微量吸管的使用 | 吸头的使用2 | 吸血量4 |  | 冲洗4 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改良牛鲍氏 计数板的使用 | 充池前准备 4 |  |  | 充池 6 | 10 |
| 显微镜的使用 | 取镜手法 1 | 光线 调整 1 | 镜头 转换 1 | 两手配合使用 2 | 5 |
| 实验室生物安全 | 自我防护2 | 医疗垃圾放置4 |  | 其余垃圾放置4 | 10 |
| 计数结果准确性 |  |  |  |  | 65 |

评分标准说明：

1．着装  着装不合格，总分不超过30分。

2．微量吸管的使用 吸血时不得超过20ul线以上3mm，否则部分得分；无冲洗内壁动作，部分得分；冲洗过程中产生过多气泡，部分得分；使用微量吸管未使用吸头，部分得分。

3．改良牛鲍氏计数板的使用 充池前准备不当,部分得分；充池在两次内完成（包括两次），且充池效果完美，得全分；充池超过三次，仅得该部分一半的分数；在充池时，如充液不足、液体外溢、断续充液、在计数板中产生气泡、充液后移动盖玻片等，充池部分不得分。

4．显微镜的使用 不符合显微镜使用标准的，扣除该部分分数。

5．实验室生物安全 若出现试剂或标本污染操作者或桌面；东西乱放等现象则自我防护不得分；医疗垃圾放置错误不得分；其余垃圾放置错误也不得分。

6．考试时间为15分钟，超过时间，成绩记为零分。

7．比赛过程中若出现舞弊现象则取消比赛资格。

3.血清TP测定操作程序

一、双缩脲法测定血清总蛋白操作表

加入物(ml) 空白管（B） 校准管（C） 测定管（U）

血清 － － 0.02 蛋白校准液 － 0.02 － 蒸馏水 0.02 － － 双缩脲试剂 2.00 2.00 2.00

混匀，37℃5min，在波长540nm处，用试剂空白调零，测定各管吸光度。

【计算】

血清总蛋白(gL)=AuAc×总蛋白校准液浓度(gL)

二、评分标准

| 微量加样器正确使用 | 刻度吸管一次准确吸量 | 即时混匀及保温反应 | 半自动生化分析仪正确使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10分 | 10分 | 5分 | 10分 |
| 原始数据记录 | 报告规范 | 结果准确度 |  |
| 5分 | 10分 | 50分 |  |

4.革兰染色

操作程序：制片、染色、显微镜观察；整个操作不超过15分钟。

涉及的技能：无菌操作技术；革兰染色；显微镜使用；镜下菌体特征描述。

评分标准：评委老师根据学生实际操作情况，按下表要求酌情给分。

| 项目 |  | 操作要点 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制片（共35分） | 接种环灭菌 | 接种部位烧红 | 5分 |
|  | 生理盐水取用量 | 不宜过多，一环的量 | 5分 |
|  | 无菌操作取菌 | 无菌操作技术 | 5分 |
|  | 涂片过程 | 菌悬液均匀，菌量合适 | 5分 |
|  | 干燥方法 | 自然干燥或低温烘干 | 5分 |
|  | 固定方法 | 钟摆速度过外焰3次 | 5分 |
|  | 用时不超过5分钟 | 不得超时 | 5分 |
| 染色（共30分） | 染色顺序正确 | 初染、媒染、脱色、复染 | 10分 |
|  | 染色时间控制得当 | 可采用快速染色法和经典染色法 | 5分 |
|  | 冲洗干净无残留 | 水流控制得当，燃料冲洗干净 | 5分 |
|  | 甩干残留液体 | 镜检前甩干液体或低温烘干 | 5分 |
|  | 用时不超过5分钟 | 不得超时 | 5分 |
| 显微镜观察结果（共35分） | 显微镜的使用 | 视野由低倍—高倍—油镜顺序，聚光器调高 | 5分 |
|  | 染片的清晰度及色差 | 视野图像清晰，明暗适宜 | 5分 |
|  | 涂片的菌量及均一性 | 视野中菌量合适，易于观察菌体形态 | 5分 |
|  | 染色结果的正确性 | G+和G-染色正确 | 10分 |
|  | 正确报告结果 | 口述染色结果，描述正确 | 5分 |
|  | 用时不超过5分钟 | 不得超时 | 5分 |
| 总分 |  | 满分100分 |  |

5.核酸定量测定

【涉及的技能】

- 微量加样器的正确使用（加样及转液操作）

- 刻度吸管的正确使用（稀释样品操作）

- 紫外分光光度计的正确使用

- 样品结果的正确计算及报告

- 所需时间：15min

【比赛程序】

1.比赛时间：2015.11.22

2.参赛总人数：15队（60人）

3.每次1组，每组4人。每位参赛者各面对一位评委。

4.每个评委对考核的参赛者给出评分，最后计算平均分。

【操作流程】

1.稀释核酸溶液

取一支5mlEP管加入50μl待测样品，加超纯水或TE至1ml或3ml（根据石英比色皿的规格选择）混匀后，转入紫外分光光度计的石英比色皿中。

2.紫外分光光度计检测

分别装入待测液及空白溶液，置于紫外分光光度计的合理位置，选择检测模式、超纯水或TE校正零点，在260nm和280nm分别读出光密度值。

清洗比色皿，将紫外分光光度计调至待机模式。

3.根据公式计算核酸浓度

DNA浓度（μg/ml）= 50μg/ml×A260×稀释倍数／1000

RNA浓度（μg/ml）= 40μg/ml×A260×稀释倍数／1000

4.结果报告：

测试人：               分组编号：           测试仪器名称：

样品稀释倍数：

A260值：

A280值：

计算公式：

结果报告：初始样品中DNA（或RNA）含量为……

【评分标准】：

编号：       姓名              评分表            总得分

| 操作项目 | 评分要点和分值 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 着装 | 未穿白大褂/发髻披肩/穿拖鞋者扣5分，着装不规范扣3分。 |  |  |
| - 试管编号 | 未标记空白测定管扣2分。 |  |  |
| 3.微量移液器操作（20分） | 1.微量加样器使用不当各扣5分。（包括：①加样器的选择及刻度未调节；②吸液操作速度控制不当；③放液操作错误；④移液体积不准确、多加、少加） |  |  |
| 4.稀释操作（20分） | 1. 移液管使用不当各扣2分。（包括：①合理选取移液管；②合理计算稀释体积；③操作不熟练有吸空、反复吸液或吸管内有少许空泡；④观察液面姿势不当；⑤液面下降的控制不当；⑥加入量有误差；⑦管尖液处理不当；⑧使用吸管姿势不当） 2.完成本操作共计2min，每超时1min扣2分 |  |  |
| 5.混匀（5分） | 稀释后未混匀或混匀方法不正确扣5分 |  |  |
| 6.比色及分光光度计使用（30分） | 1.分光光度计使用不当各扣5分。（包括：①空白溶液选择不当；②调试方法不当；③检测管、空白管放置位置不当；） 2.比色杯使用不当各扣5分。（包括：④溶液的加入过满；⑤用非规定材料擦拭比色皿透光面；⑥手拿比色皿的透光面；⑦比色皿的毛玻璃面对准光路；⑧比色后比色皿清洗处理不当） 3.比色完成后，废液倒入指定的废液桶，无此操作扣2分。 4.本操作用时5min，每超时1min扣2分。 |  |  |
| 7.结果计算及报告（15分） | 稀释倍数计算错误扣3分；计算公式选择错误扣3分，单位错误扣1分；结果报告不规范、不正确扣1分。 |  |  |
| 8.操作规范（10分） | 1.操作不带手套，扣2分 2.无原始记录或记录不完整、不真实，扣3分 3.未清洁实验台面，试剂、器材不回位，扣5分 |  |  |