成都中医药大学中药种质的保存与创新-中药品质逆境调控研究科研平台建设项目采购需求

一、项目概述

西南特色中药资源重点实验室以成都中医药大学为依托单位，在2010年获科技部批准建设的“四川省中药资源系统研究与开发利用重点实验室—省部共建国家重点实验室培育基地”基础上，于2018年3月正式筹建，2021年1月12日获科技正式建设批文，2021年7月2日正式授牌，是全国两个中药领域省部共建国家重点实验室之一。

未来，实验室将紧紧围绕国家重点实验室的布局，按照国家中药发展的战略部署，全面提升西南特色中药资源研究的科学技术水平，推动我国中药资源基础研究的创新突破；并与我校中药学“双一流”学科建设紧密结合，大力开展西南特色中药资源的系统研究与开发，将资源优势转化为经济优势、产业优势、生态优势，推动西南区域经济社会生态的高质量发展。

拟购置设备有种子活力呼吸分析仪、光合荧光系统、植物冠层光合气体交换测量系统、等离子体种子处理系统、正置显微镜、全自动单核苷酸分型仪等设备，为提高种子活力，增加种子的健壮度，提高产量改善品质、鉴定种子质量，观测药材生态，提取有效植物蛋白，进行基因及组学研究提供有力的工具，是教学和科学研究不可缺少的设备，预计年使用天数不低于200天。

种子活力呼吸分析仪：根据物种的不同，一次分析（循环多次测量）10到100个小时。测量结果可以清晰的展示死亡、休眠和发芽的种子的耗氧曲线差异。获取种子活力评估参数，还可以为种子同质性和种子处理后变化提供快速判断依据。亦可长期监测小动植物，藻类等的呼吸作用。

该设备购置后，可以运用于中药学（基地班） 国家级特色专业 国家级一流本科专业。还可以运用于中药种质的保存与创新、西南特色中药的多维评价、西南特色中药资源的转化机制与调控等科研方向。设备购置后，即可开展相关实验和研究，保证该设备的年运行量不低于1000小时/年。购置该设备不仅面相校内共享，还可以面相整个西南地区共享，实现学术学科间相互交叉和融合，进一步促进我单位科研实力的提升。

光合荧光系统：光合蒸腾及叶绿素荧光指标是药用植物栽培生理研究及表征药用植物生长及抗逆性的重要指标。拟采购的便携式光合荧光测量系统可测量各种药用植物叶片在（线性、正弦、阶梯）变光环境下、变CO2浓度环境下、变湿度（或VPD）环境条件下、变温条件下连续测量叶片的动态光合速率（Pn）、蒸腾速率（E）、气孔导度（Gs）、细胞间隙CO2浓度（Ci）；也可以测量各种药用植物叶片的静态光合速率（Pn）、蒸腾速率（E）、气孔导度（Gs）、细胞间隙CO2浓度（Ci）、水汽压亏缺（VPD）、环境CO2浓度（Ca）、大气相对湿度（RH）、光照强度（PAR）、等光合作用相关参数；通过响应曲线还可计算得到叶片的CO2饱和点、CO2补偿点及叶片的羧化效率，光饱和点、光补偿点及表观量子效率；还可以测量各种药用植物叶片的叶绿素荧光参数，包括Fo、Fm、Fs、Fo’、Fm’、Fv/Fm、Fv’/Fm’、φPSII、NPQ、ETR等叶绿素荧光参数；以及测量各种药用植物叶片的OJIP快速荧光动力学诱导曲线、荧光光曲线、荧光ACI曲线、荧光诱导动力学曲线、荧光弛豫动力学曲线、荧光循环曲线；便携式光合荧光测量系统是一款兼具植物光合气体交换、脉冲调制式叶绿素荧光、快速叶绿素荧光诱导动力学曲线三位一体测量功能的仪器，将植物叶片光合过程彻底分解成光捕获、原初反应、电子传递、能量分配和耗散、光合同化产物形成等独立过程，成为植物学、分子生物学、遗传学、栽培学、分子育种学等领域中必不可少的研究工具。

本实验室长期围绕西南特色中药资源开展基础研究和应用基础研究，承担全面提升西南特色中药资源研究的科学技术水平，推动我国中药资源基础研究的创新突破的重任；购买光合荧光系统极大的方便了药用植物叶片对环境条件变化的动态响应过程的研究，从而进行中药材植物学、栽培学、分子育种学的全面深入的探讨，极大的提高了学术水平，同时提供教学使用以及对外服务，预计年使用天数不少于200天。

植物冠层光合气体交换测量系统：用于盆栽或大田植物冠层（群体）光合作用、呼吸作用和蒸腾作用的全天候、自动化连续测量，通过“控制器+测量箱+驱动装置”的自动化，实现了温室盆栽群体或田间小区植物光合作用的全天候、自动化的原位监测。该设备可解决野外原位或田间小区、温室盆栽群体植物群体冠层光合连续监测测量的难题，协助科研人员将植物气体交换的光合作用研究从叶片级别提高到群体测量级别，从人工操作提高到全天候、自动化连续测量。适用于植物光合作用研究、植物生理学、作物栽培与种质资源等研究领域。

本实验室长期围绕西南特色中药及种子资源开展基础研究和应用基础研究，承担全面提升西南特色中药及种子资源研究的科学技术水平，推动我国中药资源基础研究的创新突破的重任；购买等离子体种子处理系统、正置显微镜、微滤超滤系统等一批设备，为提高种子活力，增加种子的健壮度，提高产量改善品质、鉴定种子质量，观测药材生态，提取有效植物蛋白，进行基因及组学研究提供有力的工具，是教学和科学研究不可缺少的设备，预计年使用天数不低于200天。

二、主要标的

货物类

| 序号 | 标的 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种子活力呼吸分析仪 | 套 | 1 |
| 2 | 光合荧光系统 | 套 | 1 |
| 3 | 植物冠层光合气体交换测量系统 | 套 | 1 |

# 三、技术要求

- 功能要求本项目主要设备按照模块分别阐述：

### 主要仪器1. 种子活力呼吸分析仪

自动生成耗氧曲线，可获得起始萌发速率（SMR）萌发启动时间（IMT）、氧气消耗速率（OMR）、理论萌发时间（RGT）、群体氧气消耗（R25、R50、R70）、温度，亦可长期监测小动植物，藻类等的呼吸作用。

### 主要仪器2. 光合荧光系统

用于各种中药材植物叶片的净光合速率、蒸腾速率、气孔导度及叶绿素荧光等指标测定。

### 主要仪器3. 植物冠层光合气体交换测量系统

植物冠层光合气体交换测量系统用于大田作物冠层（群体）光合作用、呼吸作用和蒸腾作用的全天连续测量。该系统实现了田间小区植物光合作用的全天候、自动化的原位监测，能够测量农田CO2固定速率、碳通量、生长季不同时期的CO2净固定速率、植物冠层光能利用率等，可广泛应用于抗逆品种的筛选、不同基因型、不同处理的比较、植物生长状态的早期检测，指导生产管理、优化各种生长条件，提高作物产量等领域内的研究，将为植物生理生态研究、植物逆境研究、新品种筛选、作物栽培等领域的科研工作者提供一套植物科学研究和应用的有力工具。

- 各项具体指标要求：

### 设备名称1：种子活力呼吸分析仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、主机系统 |  | 单种子氧气消耗测量系统 | 是 |
| 2 | 2、系统组成 | ▲ | 主机，O2传感器，移动轨道，温度控制系统 | 是 |
| 3 | 3、最大托盘数量： |  | ≥16个 | 是 |
| 4 | 4、最大种子通量 |  | 使用35孔板时≥560个，使用48孔板时≥760个 | 是 |
| 5 | 5、机械臂的移动速度 |  | 48孔板，0-100% O2校准约30s，整板测量约1分44秒。 | 是 |
| 6 | 6、定位精度 | ▲ | ≤0.1mm | 是 |
| 7 | 7、传感器距离样品的距离 |  | 约2cm | 是 |
| 8 | 8、扫描仪扫描范围 |  | ≥56 cm x 41 cm | 是 |
| 9 | 9、扫描速度 | ▲ | 完整的16个48孔板，768粒种子不超过30分钟 | 是 |
| 10 | 10、光学传感器测量范围 | ★ | 0-100% 空气饱和氧含量 | 是 |
| 11 | 11、光学传感器分辨率 |  | 1%（0-100%） | 是 |
| 12 | 12、光学传感器精度 |  | 接近100%时≤1%, 接近0%时≤0.5% | 是 |
| 13 | 13、最短扫描间隔 |  | ≤30分钟 | 是 |
| 14 | 14、温度控制 | ▲ | 四区独立控制，10-35℃均可设置，精度1℃ | 是 |
| 15 | 15、温度范围 |  | 环境温度±10℃ | 是 |
| 16 | 16、相邻区域之间温度差异 |  | ≤10℃ | 是 |
| 17 | 17、温度分辨率 |  | ≤0.1℃ | 是 |
| 18 | 18、温度精度 |  | ≤0.5℃ | 是 |
| 19 | 19、触摸屏系统 |  | Windows操作系统 | 是 |
| 20 | 20、软件功能 |  | 显示每粒种子随时间的耗氧量，数据含有时间标签和测量的每粒种子的氧气浓度值，可导出.csv数据 (可Excel直接打开) | 是 |
| 21 | 21、端口类型 |  | USB2.0 | 是 |
| 22 | 22、紧急停止按钮 |  | 安防开关，可紧急停止 | 是 |
| 23 | 23、配置清单 | ★ | 主机（含轨道） 1台，控温单元 1套，激光器 1套，16格盖板 1套，48孔板 16个，2mL荧光瓶（含荧光帽） 800个 | 是 |

### 设备名称2：光合荧光系统

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. CO2分析器量程 |  | 0~3000µmolmol-1 |  |
| 2 | 2. CO2分析器信号躁声 | ▲ | 400µmol mol-1时，4秒信号躁声≤0.1µmol mol-1； |  |
| 3 | 3. H2O分析器量程 |  | 0~75mmol mol-1 |  |
| 4 | 4. H2O分析器信号躁声 |  | 10mmol mol-1时，4秒信号躁声≤0.01mmol mol-1； |  |
| 5 | 5.叶室内流速 | ★ | 0~1400 µmol s-1 | 是 |
| 6 | 6. 叶室压强控制范围 | ▲ | 0~0.1kPa | 是 |
| 7 | 7. 叶室压强传感器测量范围 |  | -2~2kPa |  |
| 8 | 8. 叶室湿度控制范围 |  | 0~90%RH |  |
| 9 | 9. CO2浓度控制范围 |  | 0~2000 µmol mol-1 |  |
| 10 | 10.光强控制范围 |  | 0~3000 µmol m-2 s-1 |  |
| 11 | 11.调制频率 | ▲ | 1Hz~250 kHz | 是 |
| 12 | 12. 饱和闪光输出范围 | ★ | 0~16000µmol m-2 s-1 | 是 |
| 13 | 13.远红光输出范围 |  | 0~20µmol m-2 s-1 |  |
| 14 | 14. 主机存储 |  | 8GB数据内存 |  |

### 设备名称3： 植物冠层光合气体交换测量系统

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 供电 |  | 220VAC，4.55A |  |
| 2 | 1.2 主机总功率 |  | 1000W |  |
| 3 | 1.3 主机防水性能 |  | 外壳可防雨水（在正确使用情况下） |  |
| 4 | 1.4 测量参数 |  | CO2摩尔浓度、H2O摩尔浓度、光合有效辐射PAR、温度、相对湿度、气压等参数 |  |
| 5 | 1.5 调零吸收瓶 |  | CO2吸收瓶、干燥剂瓶 |  |
| 6 | 1.6 操作方式 |  | 触摸屏操作 |  |
| 7 | 1.7 用户界面 | ▲ | 包括主界面、测量界面、数据显示界面、参数设置界面 |  |
| 8 | 1.8 工作方式 | ★ | 全自动模式，驱动测量箱并自动记录测量数据 | 是 |
| 9 | 1.9 单次测量时长 |  | 可设置，一般45~180s |  |
| 10 | 1.10 测量记录等待时间 | ▲ | 可设置，一般10s |  |
| 11 | 1.11 测量箱打开时长 | ▲ | 可设置，一般设置默认值0，测量箱进行连续循环测量 |  |
| 12 | 1.12 标准时间设置 |  | 可设置并保存于每次测量数据中 |  |
| 13 | 1.13 传感器校准操作方式 | ▲ | 可通过触摸屏设置界面输入传感器校准参数 |  |
| 14 | 1.14 数据保存方式 |  | micro SD卡存储，8G容量 |  |
| 15 | 1.15 数据存储格式 |  | TXT文本格式 |  |
| 16 | 1.16 数据分析 |  | 提供数据一键式导入并分析功能软件 |  |
| 17 | 1.17 数据分析软件兼容性 |  | 兼容Windows系统，安装于用户PC电脑，一键式自动安装 |  |
| 18 | 1.18 软件计算参数 | ★ | 包括冠层光合速率、冠层蒸腾速率、（暗下）冠层呼吸速率、单次测量过程中的平均PAR、温度、湿度、气压等 | 是 |
| 19 | 1.19 软件分析测量时间信息 |  | 包括年、月、日、DOY、时间、秒为单位的时间以及测量箱编号等，测量时间为单次测量过程的平均时间 |  |
| 20 | 1.20 数据测量质量参数 |  | 单次测量过程中的PAR变异系数、CO2拟合优度计算 |  |
| 21 | 1.21 测量数据质量筛选功能 |  | 通过软件可以对光强变异系数、CO2拟合优度进行筛选 |  |
| 23 | 2.1 测量箱尺寸 | ★ | 1 m x 1m x 1.2 /1.5m（L x W x H），（其他尺寸可定制） | 是 |
| 24 | 2.2 测量箱数目 |  | 6个 |  |
| 25 | 2.3 测量箱供电 |  | 24VDC（由主机电源供电） |  |
| 26 | 2.4 防水性能 |  | 可防雨水（在正确使用情况下） |  |
| 27 | 2.5 测量箱开启方式 |  | 电动驱动顶盖对开，最大敞开角度为90度 |  |
| 28 | 2.6 自动测量箱驱动方式 |  | 主机驱动、电控 |  |
| 29 | 2.7 测量箱工作模式 |  | 自动测量/手动测量，两种模式可切换 |  |
| 30 | 2.8 模块化箱体 |  | 箱体模块化设计，可拼装 |  |
| 31 | 2.9 箱体结构件材质 |  | 铝合金，表面喷砂氧化处理 |  |
| 32 | 2.10 箱体拼装结构 |  | 通过凸凹卡槽拼接并螺栓固定 |  |
| 33 | 2.11 顶盖透明材质 | ▲ | 钢化玻璃 |  |
| 34 | 2.12 顶盖透明度 | ▲ | 95% |  |
| 35 | 2.13 测量箱气密性 |  | 2*10-4 s-1 |  |
| 36 | 2.14 气密性方式 |  | 顶盖重力压紧密封条 |  |
| 37 | 2.15 箱体透光板材质 |  | PC材质 |  |
| 38 | 2.16 箱体透光板厚度 |  | 1.2 mm |  |
| 39 | 2.17 箱体透光板透射率: |  | >85% |  |
| 40 | 2.18 气体混合方式 |  | 风扇驱动，持续混合 |  |
| 41 | 2.19 气体混合风扇数 |  | 4个 |  |
| 42 | 2.20 气体混合风扇风量 |  | 82CFM |  |
| 43 | 2.21 气体混合风扇风压 |  | 224Pa |  |
| 44 | 2.22 气体混合风扇防水等级 |  | IP55 |  |
| 45 | 2.23 气体混合风扇最大电流 |  | 0.6A |  |
| 46 | 2.24 气体混合风扇转速 |  | 6000RPM |  |
| 47 | 2.25 气体混合多孔风管 |  | 4个 |  |
| 48 | 2.26 线缆 |  | 防水线缆及防水连接器 |  |
| 49 | 2.27 连接器插接方式 |  | 推入式快速锁紧 |  |
| 50 | 2.28 连接器防护等级 |  | IP67 |  |
| 51 | 2.29 采样管外径 |  | 6mm |  |
| 52 | 2.30 采样管材质 |  | PE |  |
| 53 | 2.31 线缆及采样管防护 |  | 尼龙波纹护套管 |  |
| 55 | 3.1 红外二氧化碳分析器测量原理 |  | IRGA红外吸收原理 |  |
| 56 | 3.2 范围 |  | 0~1000 ppm（0~0.1%） |  |
| 57 | 3.3 测量精度 |  | 0.1 ppm |  |
| 59 | 4.1 气压测量范围 |  | 15~115 kPa |  |
| 60 | 4.2 测量准确度 |  | ±1.5% |  |
| 61 | 4.3 响应时间 |  | 1 ms |  |
| 63 | 5.1 光量子传感器灵敏度 |  | 0.2 mV/μmol.m-2.s-1 |  |
| 64 | 5.2 测量光入射角度 |  | 180° |  |
| 65 | 5.3 测量光波长范围 |  | 410nm~655nm |  |
| 67 | 6.1 湿度传感器测量范围 |  | 0~100% |  |
| 68 | 6.2 测量精度 |  | 0.4%RH |  |
| 70 | 7.1 温度传感器测量范围 |  | 5~50℃ |  |
| 71 | 7.2 检测精度 |  | 0.15℃ |  |

### 设备名称4：等离子体种子处理系统

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、真空不锈钢腔体： |  | 直径≤350mm 长≤550mm |  |
| 2 | 2、放电极板： |  | （长≤400、宽≤250）mm |  |
| 3 | 3、放电形式： |  | 电极（内电极放电） |  |
| 4 | 4、输出形式： |  | 双输出 | 是 |
| 5 | 5、工作真空： |  | 10-150Pa | 是 |
| 6 | 6、真空系统： |  | BSV直联式油旋片真空泵及油烟分离器、高套道流不锈钢连接管路 |  |
| 7 | 7、本底真空： |  | ≤5Pa |  |
| 8 | 8、计 时: |  | 数字计时器 |  |
| 9 | 9、RF射频电源: |  | ≤13.56MHz, 0-1000W |  |

### 设备名称5：正置显微镜

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、光学系统： |  | IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。 |  |
| 2 | 2、可实现观察方法： |  | 明场，暗场，偏光，相差，微分干涉，PlasDIC。 |  |
| 3 | 3、同轴粗微调焦机构： |  | 粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm及最小4μm的刻度，内置免调节防下滑机构，不采用易损的外部松紧调节环。 |  |
| 4 | 4、明场照明装置 |  | 4.1主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块位置的光强度。 4.2内置透射光科勒照明器，高亮度高演色性LED长寿命光源，功率10W，大于60000小时使用寿命，无需额外供电，可兼容DIC观察方式。 |  |
| 5 | 5、载物台： |  | 高抗磨损性圆角、无槽金属阳极化处理载物台，载物台手柄松紧度高度可调，双玻片样品夹持器。 |  |
| 6 | 6、宽视野三目镜筒： | ▲ | 6.1视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，实现40mm观察高度调节。具有光闸功能，荧光观察时可屏蔽外界光进入目镜造成的干扰。 6.210倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，双目屈光度可调。 | 是 |
| 7 | 7、6位编码型物镜转换器： |  | 不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。同时，切换不同倍数镜头时，自动计算标尺。 |  |
| 8 | 8、配备5颗M27大螺口高品质物镜，保证高通光量： | ▲ | 8.1平场消色差物镜 5×， 数值孔径：NA≥0.12； 8.2 平场消色差物镜 10×，数值孔径：NA≥0.25; 8.3平场消色差物镜 20×，数值孔径：NA≥0.45; 8.4平场消色差物镜 40×，数值孔径：NA≥0.65； 8.5平场消色差物镜 100×，数值孔径：NA≥1.25。 | 是 |
| 9 | 9、聚光镜： | ▲ | 非摆动式聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5x物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置。 | 是 |
| 10 | 10、样品空间： |  | 视标本厚度的不同以及配置不同，样品空间从0~110mm连续可调,满足大样本的观察需要。 |  |
| 11 | 11、集成节能和为了延长照明寿命的Eco-mode： |  | 当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态。机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速获取图像。 | 是 |
| 12 | 12、同品牌高色彩还原彩色相机： | ▲ | 12.1 彩色CMOS芯片尺寸≥1/2.1英寸 12.2 物理像素≥830万，Ultra HD(4K)，像素点大小≤1.85 μm x 1.85 μm 12.3 拍摄速度≥30幅/秒（分辨率3840 x 2160） 12.4 1-22x增益可调. 12.5可通过显微镜机身或单独电源供电两种方式可供选择，HDMI/USB3.0 Type C/Ethernet/Micro-D多种数据传输接口，相机可利用Wi-Fi进行连接控制相机拍照。 12.6 相机自带OSD图像采集系统，可利用HDMI直接连接显示器进行图像采集，数据直接存储至USB设备，无需额外配备电脑。 12.7相机带有主动降噪、主动锐化功能并可进行HDR模式采集 | 是 |

### 设备名称6：微滤超滤系统

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、泵： |  | 蠕动泵 220v， 最大流量2L/分钟,压力范围：0~5公斤 |  |
| 2 | 2、管路： |  | 卫生型耐用进口硅胶管，可多次高温灭菌；也可以接316L不锈钢管路 | 是 |
| 3 | 3、膜夹持具： |  | 标准316L卫生型不锈钢膜夹持具，连接均为卫生接口，匹配0.1平方米盒式平板膜。 | 是 |
| 4 | 4、阀门： |  | 医药级卫生隔膜阀 |  |
| 5 | 5、压力表： |  | 1.5英寸及0.5英寸卫生接口压力表：隔膜式卫生型压力表2个，手拷接口；测量范围0－4公斤，1.5英寸卫生接口；内部充甘油防止表针颤抖 |  |
| 6 | 6、微滤/超滤膜： |  | 0.1平方米盒式平板膜 |  |
| 7 | 7、可以选配三种材质的盒式平板膜： |  | Biomax（聚醚砜） 系列， PLC（改良纤维素） 系列 PVDF（聚偏二氟乙烯）系列 |  |

### 设备名称7：彗星实验凝胶电泳

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、功能特点： | ★ | 保证样品不暴露在日光下，以此降低DNA样品被破坏的几率; 可拆卸电极架，使电极的维修及更换更加方便、快捷、安全; 配套载玻片支架，方便载玻片的取出，防止污染样品; 开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全; | 是 |
| 2 | 2、载玻片数量： | ▲ | 不小于10片 | 是 |
| 3 | 3、缓冲液容积： |  | 不小于400(ml) |  |
| 4 | 4、恒温适配器： |  | 控温精度小于士0.1℃; 动态恒温控制系统，响应快，恒温波动小; 全不锈钢加热部件，传热快; 采用罩极循环搅拌泵，循环流量大; 全不锈钢浴槽，耐腐蚀，清洗方便; |  |
| 5 | 5、控温范围： | ▲ | -10~95(℃) | 是 |

### 设备名称8：无人机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、轴距： |  | ≤381 毫米 |  |
| 2 | 2、上升速度： |  | ≥8 米/秒； |  |
| 3 | 3、最大水平飞行速度： |  | ≥14 米/秒； |  |
| 4 | 4、最大抗风速度： |  | ≥11 米/秒； |  |
| 5 | 5、最大起飞海拔高度： | ▲ | ≥6000 米； | 是 |
| 6 | 6、最长飞行时间（无风环境）： | ▲ | ≥45分钟； | 是 |
| 7 | 7、重量： |  | ≤921 克； |  |
| 8 | 8、飞行器： |  | 支持全向双目视觉避障系统； |  |
| 9 | 9、飞行器最大控制距离： |  | ≥8km； |  |
| 10 | 10、飞行器电池容量： |  | ≥5000 毫安时； |  |
| 11 | 11、飞行器电池电压： |  | ≥15 伏； |  |
| 12 | 12、飞行器电池重量： |  | ≤336g。 |  |

### 设备名称9：基因扩增系统

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、样品容量： |  | 96孔板或960.2ml PCR单管或0.2ml 8连管 |  |
| 3 | 2、反应体积： |  | 1-100ul |  |
| 4 | 3、最大样品升降温速率： | ▲ | ≥5℃/秒，温度准确性：≤0.3℃，温度均一性：≤0.3℃ | 是 |
| 4 | 4、温控范围： | ▲ | 4-105℃；温度梯度范围：30 - 100℃；温度梯度温差范围：1 - 25℃ | 是 |
| 5 | 5、5.7"高分辨率超大彩色液晶触摸屏： |  | 可以带手套操作，文字及温度曲线全信息动态显示，实时控制实验过程。 |  |
| 6 | 6、温度梯度： |  | 有，一次实验可同时运行8个不同温度梯度，进行实验优化； |  |
| 7 | 7、其它： |  | 热盖的闭合方式采用压盖式（压力自适应）设计，可设置休眠模式使其更节电，并可一键式启动孵育功能。 |  |

### 设备名称10：全自动单核苷酸分型仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、模块 |  | 具备镀金的半导体温控模块；温度范围：3-100℃； |  |
| 2 | 2、光源： |  | 仪器光学部件无移动，光源为高强度白色固态LED光源； |  |
| 3 | 3、光源激发波长： |  | 360-750 nm，无需预热；具备≥6重定量检测，无需ROX校正； |  |
| 4 | 4、试剂耗材： |  | 试剂耗材完全开放；样品反应体积：最适反应体积10-100μL； |  |
| 5 | 5、模块最大变温速率： | ▲ | ≥8.4℃/秒；温度准确性：≤±0.15℃； 控温精度：≤±0.1℃ | 是 |
| 6 | 6、温度梯度： | ▲ | 具备≥10个退火温度梯度（提供软件截图，不提供视为负偏离）； | 是 |
| 7 | 7、荧光信号采集： |  | 所有样本信号同时一次性采集； |  |
| 8 | 8、信号传输： | ▲ | 具备≥96根独立光纤（提供实物图证明文件，不提供不得分）； | 是 |
| 9 | 9、图像检测器： |  | 高灵敏度图像检测器；检测线性范围≥10个数量级； |  |
| 10 | 10、检测灵敏度： |  | 区分1.5倍DNA浓度差异区分度（置信度≥99.9%）； |  |
| 11 | 11、触控屏： | ★ | 具备≥10.1英寸全中文彩色触控屏，可独立运行； | 是 |
| 12 | 12、智能化： | ▲ | 支持发送结果到用户指定邮箱，并能自动关机（提供软件截图，不提供视为负偏离）； | 是 |
| 13 | 13、支持的荧光染料种类： |  | FAM，SYBR Green, VIC，HEX，JOE，TET, ABY，NED，TAMRA，Cy3，ROX，Texasrad，Cy3.5，Cy5，LIZ，Alexa633Cy5.5，LightCycler Red等； |  |
| 14 | 14、软件功能： | ▲ | 14.1支持不同账号权限管理；支持绝对定量、相对定量、终点法、基因分型、熔解曲线、高分辨率熔解曲线HRM； 14.2软件对实验数据具备T检验分析功能及配对T检验分析功能（提供软件截图，不提供视为负偏离）； 14.3支持柱状图、曲线图、数据表等图表展示，图表可导出图片、表格，方便后续分析使用；支持操作日志查询；支持配置导出，导出结果可在PCR仪器上直接运行； 14.4触摸屏支持查看实时荧光值、支持查看扩增曲线、熔解曲线，计算Ct值，查看数据表；支持检测结果导出EXCEL报表、支持模板导出到U盘； 14.5具有KASP等位基因分型功能，可选直角坐标、极坐标、套索结果显示，可自定义分型结果;（提供软件功能截图，不提供视为负偏离）； 14.6软件自带的具扩增效率修正的多内参分析功能（提供软件功能截图，不提供视为负偏离）； 14.7具备内参基因筛选工具（提供软件功能截图，不提供视为负偏离） | 是 |

说明：“★”表示关键指标， 该项指标不满足将导致投标响应被拒绝；“▲”表示重要指标；无标示代表一般性指标。

五、落实政府采购相关政策情况

非专门面向中小企业采购项目